## Bezpečnostní datový list látky 
SOLAR FLUX typu B

I. Označení produktu

Výrobce:

Golden Empire Corporation
P.O. Box 2129
Morehead City, NC 28557
Phone: (252) 808-3511
FAX: (252) 808-3711
E-Mail: solrflux@aol.com

Chemikálie a synonyma: žádné
číslo CAS: žádné
Obchodní název a synonyma: SOLAR FLUX TYPE B
číslo UN: žádné
Chemická skupina: žádná
Vzorec: Obchodní tajemství podle 29 CFR 191.1200(i)(1) a Dodatku D

II. Nebezpečné přísady

Látka nebo složka: Volný krystalický křemík jako složka oxidu křemičitého, chemikálie známá státu Kalifornii jako látka způsobující rakovinu.
číslo CAS: 14808-60-7
Procentuální podíl: 6 - 12%
Údaje o nebezpečí: ACGIH TLV pro krystalický křemík je 0.1 mg/m3. Opakované vdechování a dlouhotrvající vystavení nad TLV může mít za následek opožděné poškození plic (silikóza) nebo rakovinu.

Neškodné přísady: 88 - 94%

III. Fyzikální údaje

Teplota varu, 760mm Hg: 3060° F.
Bod tání: žádný
Měrná hmnotnost (H2O = 1): 2.2
Tlak výparů: žádný
Hustota výparů (vzduch = 1): žádná
Rozpustnost v H2O, a podle hmotnosti: 4.2 gm/ml
% těkavých látek na objem: nic
Rychlost odpařování: nula
Vzhled a zápach: tmavošedý prášek, bez zápachu 
PH (v původním stavu), PH při rozředění: neaplikovatelné

IV. Údaje o požáru a explozi

Teplota vznícení: žádná
Teplota samovznícení: žádná
Limity hořlavosti ve vzduchu, % na objem: žádné
Spodní / horní: žádné
Hasící media: jakákoli
Speciální postupy hašení: žádné – je možné použít vodu 
Neobvyklé nebezpečí požáru a výbuchu: none

Pro návrat do nabídky MSDS
klikněte zde

V. Informace o ohrožení zdraví

Způsob vystavení  / klasifikace nebezpečí / podklady pro klasifikaci / zdroj
Vdechování: Solar Flux je primárně nepříjemný prach. Podívejte se však do části II (výše), Nebezpečné přísady, pro údaje o křemíkové složce.
Styk s pokožkou: nepříjemný prach 
Vsakování do pokožky: žádné
Styk s očima: nepříjemný prach 
Požití: nepříjemný prach 

Účinky přílišného vystavení 
Akutní nadměrné vystavení a chronické nadměrné vystavení: viz. část II (výše), Nebezpečné přísady 

Nouzové postupy a postupy pro první pomoc
Oči: Vypláchněte vodou. Vyskytne-li se podráždění, které přetrvává, vyhledejte lékaře.
Pokožka: Omyjte mýdlem a vodou. Vyskytne-li se podráždění, které přetrvává, vyhledejte lékaře.
Vdechnutí: Udržujte prostor dobře větraný, abyste zabránili vdechování prachu. Nejsou žádné zvláštní postupy pro první pomoc, pokud není vdechnuto enormní množství.
Požití: Vypijte větší množství vody a vyvolejte zvracení. Vyhledejte lékaře.

Poznámky pro lékaře: neaplikovatelné

VI. Údaje o reaktivitě

Podmínky vedoucí k nestabilitě: žádné
Nekompatibilita (látky, kterým je potřeba se vyhnout): žádné
Nebezpečné produkty rozkladu: žádné
Podmínky vedoucí k nebezpečné polymerizaci: žádné

VII. Postupy při rozsypání nebo úniku

Opatření, která musí být přijata v případě úniku nebo rozsypání materiálu: Inertní suchý prášek. Zameťte a odložte do pevného odpadu.
Neutralizační chemikálie: neaplikovatelné 
Způsob likvidace odpadu při rozsypání nebo úniku: Zlikvidujte v souladu s federálními, státními a místními předpisy. Produkt není klasifikován jako toxický odpad.

VIII. Údaje o speciální ochraně

Požadavky na větrání: Dobře větraný prostor. Místní odsávání. Standardní pro svařování.

Specifické prostředky pro osobní ochranu 
Dýchací (uveďte podrobnosti): standardní pro svařování 
Oči: standardní pro svařování
Rukavice: standardní pro svařování
Další oděvy a vybavení: standardní pro svařování

IX. Zvláštní preventivní opatření

Pokyny pro označování a výstrahy: Obsahuje křemík. Používejte v dobře větraném prostoru.

Údaje pro štítek o nebezpečí 
(Kód nebezpečí: 4 = extrémní, 3 = vysoké, 2 = střední, 1 = mírné, 0 = zanedbatelné)
Hořlavost: 0
Zdraví: 0
Reaktivita: 0
Zvláštní: 0

Další požadavky pro manipulaci a skladování: žádné

X. Likvidace

Způsob likvidace odpadu: Žádná zvláštní opatření. Viz. část VII (výše). Postupy při rozsypání nebo úniku.
Toxicita pro vodní prostředí: žádná

XI. Vládní regulace

Reference na platné vládní regulace

Federální:
29 CFR 1910.1200 a následující (Všeobecně závazné zákony, všechny chemikálie)
IATA - různé-DOT (Solar Flux může být přepravován jakýmkoli způsobem. Nejsou vyžadována žádná zvláštní opatření nebo štítek)

Státní:
CALIFORNIA PROPOSITION 65 (KALIFORNSKÝ NÁVRH 65) (Obsahuje křemík, chemikálii, která je státu Kalifornii známá jako látka způsobující rakovinu)

Ostatní:
CANADA - W.H.M.I.S. (Viz. část II, týkající se křemíku)
Department of Transportation (Dopravní inspektorát) (Pro IATA a DOT viz. výše)

Připravil:

R. L. Wehrmeister
GOLDEN EMPIRE CORPORATION
P.O. Box 2129
Morehead City, NC 28557
(252) 808-3511
FAX (252) 808-3711

Poslední revize k datu: březen 2008

Zřeknutí se: Věří se, že tyto údaje jsou přesné. Společnost Golden Empire Corporation neposkytuje žádnou záruku a zříká se veškeré odpovědnosti v důsledku spolehnutí se na tyto údaje.